学号：  2104230414

《建筑智能系统》

课后作业

2024年_秋_季学期

学  院：  计算机科学与工程学院

专业班级：    计算机2101班

姓  名：         张清晨

作业1：p26-3 简述智能建筑的体系结构。

答：智能建筑（Intelligent Building）是一种通过集成建筑管理系统、通信网络系统和办公自动化系统等先进技术，实现高效能源管理、优化运营效率并提供舒适环境的现代化建筑。这种建筑通常具备以下几个关键特点：

1. 集成的建筑管理系统：该系统能够集中控制和管理建筑内部的各个子系统，如照明、暖通空调（HVAC）、安防、消防等。通过实时监测和控制这些系统的运行状态，可以实现能源的最优利用和故障的及时响应。

2. 先进的通信网络系统：智能建筑内部通常会部署高速、可靠的通信网络，支持语音、数据和视频信号的传输。这不仅方便了住户之间的沟通和信息共享，也为远程监控和维护提供了可能。

3. 办公自动化系统：对于商业办公楼来说，办公自动化系统是实现工作效率提升的重要手段。这包括电子文档管理、电子邮件系统、视频会议等功能，使员工能够更加便捷地完成工作任务。

4. 舒适的环境质量：智能建筑注重室内环境的舒适性，通过精确调节温度、湿度和空气质量，为居住者提供一个健康、宜人的生活和工作空间。

5. 安全与安保措施：智能建筑配备了先进的安防系统，如门禁控制系统、闭路电视监控、入侵检测系统等，以确保建筑及其住户的安全。

6. 绿色节能设计：现代智能建筑越来越重视节能减排和可持续发展。通过采用绿色建筑材料、太阳能板、雨水收集系统等措施，减少对环境的影响并降低运营成本。

7. 智能家居/办公室集成：随着物联网技术的发展，智能家居和智能办公室成为智能建筑的重要组成部分。居民可以通过手机应用程序远程控制家中的电器设备和办公设备，提高生活品质和工作效率。

8. 弹性和适应性：智能建筑的设计考虑到了未来的变化和发展，具有灵活调整空间布局和技术更新的能力，以适应不断变化的需求和市场趋势。 综上所述，智能建筑代表了未来建筑的发展方向，它不仅关注建筑本身的功能性和美观性，更强调技术的集成和创新，以及人与自然的和谐共生。

智能建筑体系参考模式

作业2：p26-4 建筑智能化系统主要的技术基础是什么？

答：建筑智能化系统的主要技术基础可以概括为以下几个方面：

- 计算机技术：计算机硬件和软件是建筑智能化的核心，包括中央处理单元（CPU）、内存、输入输出设备等，以及操作系统、应用软件和各种协议栈。这些技术使得建筑设备能够被控制和监视，并通过网络进行数据交换和分析。

- 传感器技术：传感器用于感知建筑环境中的各种物理量，如温度、湿度、光线、声音等，并将这些信号转换为电信号或数字信号，供控制系统进行处理。传感器的精度和可靠性直接影响到建筑智能化的性能和质量。

- 执行机构技术：执行机构负责接收控制命令，驱动相应的机械设备或电气元件，实现对建筑设备的操作和控制。常见的执行机构包括电机、阀门、开关等，它们需要具有较高的稳定性和耐用性。

- 通信技术：通信技术在建筑智能化系统中起着连接各个子系统和设备的作用，使它们能够协同工作。有线和无线通信技术都被广泛应用于建筑智能化领域，例如以太网、现场总线、蓝牙、Zigbee等技术。

- 控制理论和方法：控制理论和方法是指导建筑智能化系统设计和实施的重要依据。通过建立数学模型，分析系统的动态特性和稳定性，制定合理的控制策略，确保建筑设备安全、高效地运行。

- 网络安全技术：随着互联网的发展和普及，建筑智能化系统也面临着日益严重的网络安全威胁。因此，网络安全技术成为了保障建筑智能化系统正常运行的关键因素之一。防火墙、加密算法、身份认证等技术被用来保护系统的数据安全和隐私。

- 人机界面技术：良好的人机界面设计可以提高建筑智能化系统的易用性和用户体验。图形化显示、触摸屏、语音识别等人机交互方式使得操作更加直观和便捷。

- 云计算和大数据技术：云计算和大数据技术为建筑智能化系统提供了强大的数据处理和分析能力。通过云端服务器，可以对大量数据进行存储、分析和挖掘，从而发现潜在的模式和规律，为决策支持和优化控制提供有力支持。

- 绿色建筑技术和可持续发展的理念：在现代建筑智能化设计中，越来越注重环保和节能降耗。通过采用可再生能源、高效的能源管理和回收利用等技术，实现建筑的可持续发展目标。

总之，建筑智能化系统涉及多种复杂的技术领域，需要综合运用多学科的知识和技能。随着科技的不断进步，未来建筑智能化系统还将继续发展和完善，为我们创造更加舒适、安全、便利的生活和工作环境。

作业3：p60-10 双绞线有哪些分类？它有什么特点？

答：双绞线是一种广泛用于网络和数据通信的电缆类型，由两根绝缘铜线螺旋缠绕而成。它的主要目的是通过平衡传输来减少电磁干扰。双绞线可以根据是否有屏蔽层分为两类：

- 无屏蔽双绞线（UTP - Unshielded Twisted Pair）：没有额外的金属屏蔽层，价格相对便宜，安装简单，但抗干扰能力较差。UTP根据线缆的性能不同，又可以分为不同的类别，如Cat5e、Cat6等，其中数字越大，表示其性能越好，支持的带宽越高。
拔号上网常用的就是UTP中的1类线，不过现在已经被更为先进的线路所替代。

- 屏蔽双绞线（STP - Shielded Twisted Pair）：外部有一层金属屏蔽层，可以有效减少辐射，防止信息被窃听，抵御外界电磁干扰的能力更强，安全性更好，适用于高风险环境和对传输质量要求高的场合。但STP的成本较高，且安装时需要正确的接地才能发挥其优势。

除了以上两种基本分类，还有FTP（Foil Twisted-Pair）和SFTP（Screened Foil Twisted-Pair），分别是在一对或多对芯线外增加铝箔层或在四对芯线外单独镀上铝箔层，以及在四对芯线外单独镀上铝箔层并在整个电缆的外面用镀锡铜丝编织网包裹起来形成两层屏蔽。这两种类型的双绞线进一步提高了抗干扰能力和保密性。

作业4：p147-3  PABX有哪些组成部分？有哪些功能？

答：PABX（Private Automatic Branch Exchange），即专用自动交换分机，它是企业内部电话通信的中心枢纽。一个典型的PABX系统主要由以下几个部分组成：

- 中央处理器（CPU）：负责控制整个系统的运作，包括呼叫处理、路由选择等。

- 数字信号处理器（DSP）：处理音频信号，如编解码、回声消除等。

- 交换矩阵：实现内部通话路径的选择和连接。

- 端口和网络接口：连接电话机、传真机等终端设备，以及与其他网络的接口。

- 数据库和配置文件：存储用户信息、权限设置、路由表等。

- 电源供应系统：确保PABX不间断运行。

PABX的功能主要包括以下几点：

- 呼叫处理：接听来电、转接电话、保持通话等基本呼叫功能。

- 内部通话：允许企业内部员工之间免费通话。

- 外线接入：连接公共交换电话网（PSTN），实现内外通信。

- 电话会议：支持多人同时参与通话，便于召开远程会议。

- 语音邮件：提供留言服务，用户可以在不在场时接收电话留言。

- 呼叫转移：将 incoming calls 转接到其他号码或语音邮箱。

- 呼叫等待、呼叫保留：允许用户在通话过程中暂时挂起或保留当前通话。

- 自动应答：自动接听来电并提供菜单选项，引导用户进行下一步操作。

- 报表统计：记录通话详情，生成报表，帮助企业了解通信情况。

作业5：p186-12 简述CAN总线的基本特点。

答：CAN（Controller Area Network）总线是一种用于实时应用的串行通信协议，主要设计用于汽车电子环境，但也被广泛应用于工业自动化和其他多种领域。以下是CAN总线的基本特点：

- 多主控网络：CAN总线是一个多主控网络，即网络上任意一个节点都可以主动发送数据，而不需要依赖中心节点。

- 广播通信：CAN总线采用广播通信方式，网络上任何一个节点发送的报文都可以被其他所有节点接收。

- 非破坏性仲裁：CAN总线使用非破坏性的逐位仲裁机制来确定报文的优先级。当多个节点同时尝试发送数据时，具有最高优先级（最低ID）的报文获得总线控制权。

- 消息优先级：通过报文标识符（ID）来定义消息的优先级，ID数值越低，优先级越高。

- 错误检测：CAN总线具有强大的错误检测功能，包括位错误、填充错误、格式错误、应答错误和校验错误等。

- 错误处理：CAN总线能够自动检测错误并进行一定的错误处理，如发送错误帧，自动断开出现严重错误的节点。

- 高可靠性：由于其错误检测和处理机制，CAN总线在电子干扰较强的环境中也能保持较高的通信可靠性。

- 通信速率：CAN总线支持不同的通信速率，最高可达1 Mbps，但通常在汽车应用中使用的是较低速率，如125 kbps、250 kbps等。

- 线型拓扑：虽然物理上是线型结构，但可以通过多个CAN控制器连接成复杂的网络结构。

- 低成本：CAN总线协议相对简单，因此实现成本较低，适合大规模应用。

- 标准化：CAN总线有国际标准ISO 11898和ISO 11519-2，确保了不同设备间的兼容性。

- 灵活的数据长度：CAN总线上的数据帧可以携带最多8字节的数据，这为不同类型的数据传输提供了灵活性。

CAN总线的这些特点使其成为汽车和工业控制领域理想的通信总线标准。

作业6：p219-6  简述综合布线系统结构组成。

答：由下列七个部分构成 :1)工作区 ;2)配线子系统 ;3)干线子系统 ;4)建筑群子系统 ;5)设备间 ;6)进线间 ;7)管理

综合布线系统是现代建筑中用于传输语音、数据和视频信号的基础设施。以下是综合布线系统七个组成部分的具体解释：

- 工作区（Work Area）：

  - 工作区是指用户使用通信设备的地方，如办公室、实验室等。

  - 它包括信息插座（如RJ45插座）、连接用户设备（如计算机、电话）的软线（如网线）以及相关的适配器。

  - 工作区的目的是为用户提供一个接入点，以便连接到布线系统。

- 配线子系统（Distribution Subsystem）：

  - 配线子系统也称为水平子系统，它从工作区的信息插座延伸到电信间的配线架。

  - 通常使用双绞线（如Cat5e、Cat6）作为传输介质，负责在同一楼层内连接工作区和电信间。

- 干线子系统（Backbone Subsystem）：

  - 干线子系统也称为垂直子系统，它连接不同楼层的配线架或电信间。

  - 通常使用光纤电缆或高性能的双绞线，负责在建筑物内提供楼层之间的数据传输通道。

- 建筑群子系统（Campus Subsystem）：

  - 建筑群子系统用于连接不同建筑物之间的布线系统。

  - 它通常使用光纤电缆或多对铜缆，确保建筑物之间的通信畅通无阻。

- 设备间（Equipment Room）：

  - 设备间是放置网络设备（如交换机、路由器、服务器等）的地方，也是布线系统的中心管理点。

  - 它提供了网络设备与布线系统之间的物理连接，并通常包含配线架和交叉连接设备。

- 进线间（Entrance Facility）：

  - 进线间是建筑物外部通信网络与内部布线系统的连接点。

  - 它包括电缆接入点、保护设备（如浪涌保护器）和连接到外部网络的接口。

- 管理（Administration）：

  - 管理部分涉及布线系统的标识、记录和维护。

  - 它包括配线架的标签、电缆的追踪记录、跳线的管理以及任何必要的系统更改或扩展。

  - 管理的目的是确保布线系统的可维护性和可扩展性。

综合布线系统的这七个组成部分共同构成了一个灵活、可靠且易于管理的网络基础设施，能够满足建筑物内各种通信需求。

作业7：p285-22 空调系统有哪些分类？各有什么特点？

答：按空气处理设备的设置情况分

- 集中式系统

  - 特点：所有的空气处理设备，包括风机、过滤器、冷却器、加热器和加湿器等，都集中在专用的机房或空间内。这种系统适用于大型公共建筑或工厂车间等场合。

  - 优点：便于集中管理和控制，运行效率较高。

  - 缺点：初投资较大，管道布置复杂，占用空间较多。

- 半集中式系统

  - 特点：除了集中的冷热源外，还设有分散在各房间的末端装置，如风机盘管等。新风则由集中的新风系统提供。

  - 优点：既保留了集中控制的优点，又增加了房间调节的灵活性。

  - 缺点：相对于全集中式系统来说，控制和调节较为复杂。

- 分散式系统

  - 特点：将整体组合式空调机组直接安装在空调房间附近或房间内，每台机组只供一个或几个小房间，或者一个大房间内单独使用的空调机组。

  - 优点：安装方便，调节灵活，适应性强。

  - 缺点：能耗可能较高，噪音较大。

作业8：p321-7  简述集散控制技术的特点。

答：集散控制技术，也称为分布式控制系统（Distributed Control System, DCS），是一种将控制功能分散到各个子系统中，同时通过通信网络将各子系统连接起来，实现集中管理和分散控制的系统。以下是集散控制技术的主要特点：

- 分散控制、集中管理：

  - 控制功能分散到各个子系统中，每个子系统可以独立运行，降低了整个系统的风险。

  - 集中监控和管理，操作人员可以在中央控制室对整个系统进行监控和操作。

- 高可靠性：

  - 采用冗余设计，关键设备和网络通讯都有备份，单个设备的故障不会影响整个系统的运行。

- 灵活性和可扩展性：

  - 系统可以根据需要进行扩展，增加或减少控制节点不会影响其他部分的运行。

  - 可以根据不同的控制需求，灵活配置和调整控制策略。

- 开放性和标准化：

  - 遵循开放的标准，便于不同厂商的设备集成和互操作性。

  - 支持多种通信协议，便于与上层管理系统和其他系统进行数据交换。

- 模块化设计：

  - 系统由多个功能模块组成，每个模块负责特定的控制任务，便于维护和升级。

- 易于操作和维护：

  - 人机界面友好，操作直观。

  - 系统具有自诊断功能，可以实时监测系统状态，便于快速定位和排除故障。

- 经济性：

  - 虽然初期投资较高，但由于其高可靠性和易于维护的特点，长期运行成本较低。

- 适应性强：

  - 适用于各种规模的工业控制场合，从小型控制系统到大型复杂的工业过程都能适用。

集散控制技术的这些特点使其在工业自动化领域得到了广泛应用，特别是在化工、石油、电力、冶金等行业的大型生产过程中。

作业9：p387-9  试述入侵探测器的种类和特点。

答:

（1）种类：

- 1、按用途分：户内、户外、周界、重点

- 2、按原理分：微波、红外、开关、声波、电场感应、视频、双技术

- 3、按警戒范围分：点控、线控、面控、空间控制

- 4、按工作方式分：主动、被动

- 5、按信号传输方式分：有线、无线

（2）特点：

按用途分：

- 户内：

  - 特点：通常用于室内环境，如住宅、办公室等，需要适应室内环境变化，如温度、湿度等。

  - 例子：被动红外探测器、室内用门磁探测器。

- 户外：

  - 特点：适应各种恶劣天气条件，具有防水、防尘等功能。

  - 例子：户外用主动红外探测器、户外声波探测器。

- 周界：

  - 特点：用于保护建筑物的周边区域，探测距离通常较远。

  - 例子：围栏振动探测器、埋地感应线。

- 重点：

  - 特点：用于保护特定的财产或区域，如保险柜、重要文件室等。

  - 例子：震动传感器、玻璃破碎探测器。

按原理分：

- 微波：

  - 特点：探测范围广，不易受环境光线影响，但可能受到电磁干扰。

- 红外：

  - 特点：被动红外探测不受环境光线影响，主动红外探测距离远，但易受天气影响。

- 开关：

  - 特点：简单可靠，如门磁开关，但只能保护特定的入口。

- 声波：

  - 特点：能识别特定的声音，如玻璃破碎声，但易受环境噪音影响。

- 电场感应：

  - 特点：能探测到电场的变化，适用于保护大面积区域，但安装复杂。

- 视频：

  - 特点：提供视觉确认，可记录证据，但系统复杂，成本较高。

- 双技术：

  - 特点：结合两种探测原理，如微波和被动红外，减少误报。

按警戒范围分：

- 点控：

  - 特点：保护一个特定点，如门磁探测器。

- 线控：

  - 特点：保护一条线，如围栏振动探测器。

- 面控：

  - 特点：保护一个平面区域，如被动红外探测器。

- 空间控制：

  - 特点：保护三维空间，如双技术探测器。

按工作方式分：

- 主动：

  - 特点：发射能量（如红外光、微波）并检测其变化，探测范围广。

- 被动：

  - 特点：不发射能量，仅检测环境中的能量变化，如被动红外。

按信号传输方式分：

- 有线：

  - 特点：通过电缆传输信号，稳定可靠，但安装成本较高。

- 无线：

  - 特点：通过无线电波传输信号，安装方便，但可能受到无线电干扰，信号稳定性相对较低。

作业10：p428-12  火灾报警控制器有何作用？常见的有哪几种类型？

答：火灾自动报警控制器给火灾探测器供电，接收来自探测器的火灾信号，声光报警并将火灾信息传送到上一级监控中心，同时能自动输出控制指令到其他联动设备，控制它们作出相应动作。

根据工程规模的大小, 分为三种基本形式:

1)区域报警系统

2)集中报警系统

3)控制中心报警系统