计算机组成原理

实验报告

专业班级：  计算机2101

学     号：   210641011

姓   名：     刘静伟

计算机科学与工程学院

2023  年 10  月28 日

- 实验三 微程序控制器实验

一、实验目的

1、掌握微程序控制器的组成原理

2、掌握微程序的编写、输入，观察微程序的运行

二、实验原理

实验设计了五条机器指令：IN（输入）、ADD（二进制加法）、STA（存数）、OUT（输出）、JMP（无条件转移），其指令格式如表3-1所示（前4位为操作码）：

表3-1简单模型机机器指令

| 助记符 | 机器指令 | addr对应的二进制地址码 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| IN ADD addr STA addr OUT addr JMP addr | 0000 0000 0001 0000 XXXX XXXX 0010 0000 XXXX XXXX 0011 0000 XXXX XXXX 0100 0000 XXXX XXXX |  | 输入数据→R0 R0+[addr] →R0 R0 →[addr] [addr]→显示输出 addr →PC |

其中IN为单字长（8位），其余为双字长指令，XXXX XXXX 为addr对应的二进制地址码。

为了向RAM中装入程序和数据，检查写入是否正确，并能启动程序执行，还必须设计三个控制台操作微程序，控制台命令如表3-2所示。

表3-2控制台命令

| SWB | SWA | 控制台指令 |
| --- | --- | --- |
| 0 0 1 | 0 1 1 | 读内存（KRD） 写内存（KWE） 启动程序（RP） |

存储器读操作（KRD）：控制台SWB、SWA为“0 0”时，可对RAM进行读操作。

存储器写操作（KWE）：控制台SWB、SWA为“0 1”时，可对RAM进行写操作。

启动程序（RP）：控制台SWB、SWA为“1 1”时，即可转入到01号“取址”微指令，启动程序运行。

根据以上要求设计数据通路图，如图3-1所示。

图3-1  数据通路图

指令寄存器（IR）：指令寄存器用来保存当前正在执行的一条指令。当执行一条指令时，先把它从内存取到缓冲寄存器中，然后再传送至指令寄存器。指令划分为操作码和地址码段，由二进制数构成，为了执行任何给定的指令，必须对操作码进行测试[P（1）]，通过节拍脉冲T4的控制，以便识别所要求的操作。“指令译码器”根据指令中的操作码强置微控制器单元的微地址，使下一条微指令指向相应的微程序首地址。

微程序流程图见图3-2。当执行“取指”微指令时，该微指令的判断测试字段为P（1）测试。由于“取指”微指令是所有微程序都使用的公用微指令，因此P（1）的测试结果出现多路分支。用指令寄存器的前4位（IR7-IR4）作为测试条件，出现5路分支，占用5个固定地址单元。

控制台操作为P（4）测试，它以控制台信号SWB、SWA作为测试条件，出现了3路分支，占用3个固定微地址单元。当分支微地址单元固定后，剩下的其它地方就可以一条微指令占用控制存储器的一个微地址单元，随意填写。注意：微程序流程图上的地址为八进制。

图3-2 微程序流程图

微代码定义如表3-3所示。当全部微程序设计完毕后，应将每条微指令代码化，表3-4即为图3-2的微程序流程图按微指令格式转化而成的“二进制微代码表”。

表3-3 微代码定义

| 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 151413 | 121110 | 987 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S3 | S2 | S1 | S0 | M | Cn | WE | A9 | A8 | A | B | C | uA5 | uA4 | uA3 | uA2 | uA1 | uA0 |

| 12 | 11 | 10 | 选择 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |  |
| 0 | 0 | 1 | R0_B |
| 0 | 1 | 0 | R1_B |
| 0 | 1 | 1 | R2_B |
| 1 | 0 | 0 |  |
| 1 | 0 | 1 | ALU_B |

| 9 | 8 | 7 | 选择 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |  |
| 0 | 0 | 1 | P（1） |
| 0 | 1 | 0 | P（2） |
| 0 | 1 | 1 | P（3） |
| 1 | 0 | 0 | P（4） |
| 1 | 0 | 1 |  |

| 15 | 14 | 13 | 选择 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |  |
| 0 | 0 | 1 | LDRI |
| 0 | 1 | 0 | LDDR1 |
| 0 | 1 | 1 | LDDR2 |
| 1 | 0 | 0 | LDIR |
| 1 | 0 | 1 | LOAD |

A字段

B字段

C字段

表3-4  二进制微代码表

| 微地址 | S3 S2 S1 S0 M CN WE A9 A8 | A | B | C | UA5——UA0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 000000011 | 000 | 000 | 100 | 010000 |
| 01 | 000000011 | 110 | 110 | 110 | 000010 |
| 02 | 000000001 | 100 | 000 | 001 | 001000 |
| 03 | 000000001 | 110 | 000 | 000 | 000100 |
| 04 | 000000001 | 011 | 000 | 000 | 000101 |
| 05 | 000000011 | 010 | 001 | 000 | 000110 |
| 06 | 100101011 | 001 | 101 | 000 | 000001 |
| 07 | 000000001 | 110 | 000 | 000 | 001101 |
| 10 | 000000000 | 001 | 000 | 000 | 000001 |
| 11 | 000000011 | 110 | 110 | 110 | 000011 |
| 12 | 000000011 | 110 | 110 | 110 | 000111 |
| 13 | 000000011 | 110 | 110 | 110 | 001110 |
| 14 | 000000011 | 110 | 110 | 110 | 010110 |
| 15 | 000000111 | 000 | 001 | 000 | 000001 |
| 16 | 000000001 | 110 | 000 | 000 | 001111 |
| 17 | 000000001 | 010 | 000 | 000 | 010101 |
| 20 | 000000011 | 110 | 110 | 110 | 010010 |
| 21 | 000000011 | 110 | 110 | 110 | 010100 |
| 22 | 000000001 | 010 | 000 | 000 | 010111 |
| 23 | 000000011 | 000 | 000 | 000 | 000001 |
| 24 | 000000000 | 010 | 000 | 000 | 011000 |
| 25 | 000001010 | 000 | 101 | 000 | 000001 |
| 26 | 000000001 | 101 | 000 | 110 | 000001 |
| 27 | 000001110 | 000 | 101 | 000 | 010000 |
| 30 | 000001101 | 000 | 101 | 000 | 010001 |

各信号的功能说明：

(1)uA5~uAo——微程序控制器的微地址输出信号，以观察微地址的变化情况。

(2)IR7~IR4——指令寄存器IR7、IR6、IR5、IR4输出信号．输入至微程序控制器作为修改微地址用的控制信号。

(3)T1~T4——时序信号发生器提供的四个标准输出信号。

(4)s3、s2、sl、s0、——由微程序控制器输出的ALU操作选择信号，以控制执行16种算术操作或16种逻辑操作中的哪一种操作。

(5)M——微程序控制输出的A上u操作方式选择信号端。M＝0执行算术操作；M＝l执行逻辑操作。

(6) ——微程序控制器的输出的进位标志信号，＝0表示ALU运算时最低位有进位，＝1，则表示无进位。

(7)WE——微程序控制器输出的RAM读写信号。当WE＝0为存储器读；如WE＝1为存储器写。

(8)LOAD——微程序控制器的输出信号。LOAD＝0时，PC(程序计数器)处于并行置数状态；LOAD＝1时，PC处于计数状态。

(9)ALU_B——微程序控制器输出信号，控制运算器的运算结果是否送到数据总线BUS．低电平有效。

(10)R0_B——微程序控制器输出信号，控制寄存器R4的内容是否达到数据总线BUS，低电平有效。

(11)SW_B——微程序控制器输出信号，控制八位数据开关sw7一sw0的开关量是否送到总线，低电平有效。

(12)LDR0——微程序控制器的输出信号。控制把总线上的数据打入寄存器R0。

(13)LDR1——微程序控制器输出信号，控制把总线上的数据打入寄存器DR1。

(14)LDR2——微程序控制器输出信号，控制把总线上的数据打入寄存器DR2。

(15)LDIR——微程序控制器输出信号，控制把总线上的数据(指令)输入到指令寄存器IR中。

(16)P(1)——用于机器指令的微程序分支测试。

(17)P(4)——用于控制台程序分支测试。

三、实验内容

1、设计微地址转移逻辑电路和微地址寄存器电路，并生成相应的框图符号。

2、设计实现微程序控制器电路。

3、利用仿真波形图验证微程序控制器的功能。

四、实验设计电路图

五、实验步骤

1.依据实验指导书在程序中设计连接电路。

2.运行连接好的电路图检查电路图是否有误。

3.确认电路图无误后创建波形图。

4. 更改输入数据从而得到想要的波形图。

六、实验结果与分析

- 实验心得体会

微程序控制器相对与上两个实验操作起来比较复杂，需要自己创造器件，因此要画的电路图比较多，创造好器件后需要将它融入进新的电路图，所以名称对应很重要，这个非常考验我的细心程度，在本次实验中，我的耐性得到了锻炼，能够自己独立绘制电路图并成功运行，在老师的讲解以及实验下，明白了微程序控制器的工作原理，获得了很大收获，对我今后的学习也有了很大的提升