计算机组成原理

实验报告

专业班级：  计算机2101班

学     号：    2106410124

姓   名：         纪天一

计算机科学与工程学院

2023年11月12日

实验三 微程序控制器实验

一、实验目的

1、掌握微程序控制器的组成原理

2、掌握微程序的编写、输入，观察微程序的运行

二、实验内容

1、设计微地址转移逻辑电路和微地址寄存器电路，并生成相应的框图符号。

2、设计实现微程序控制器电路。

3、利用仿真波形图验证微程序控制器的功能。

三、实验设计电路图

微程序控制器电路图：

四、实验步骤

1、新建一个文件夹uCONTROL，创建工程，工程名为uCONTROL。新建主框图设计文件，文件名为uCONTROL.bdf。在框图文件uCONTROL.bdf中插入参数化模块lpm_rom，对其进行配置，具体方法和参数配置见实验二中的ROM实验，其中ROM初始化的数据表uCode.hex中存放的是表3-4中的微代码。（注：本实验中已经给同学们提供了ROM初始化文件，命名为uCode.hex。可以将这个uCode.hex复制到工程目录中，并添加进工程中，作为ROM初始化数据文件。）

2、设计微地址转移逻辑电路和微地址寄存器电路

（1）微地址转移逻辑电路

新建一个框图文件，文件名为se5_1.bdf，按照图3-4设计微地址转移逻辑电路（点击工具栏上的按钮，进入元件库，在Name中输入OR2，可以找到两输入或门元件；在Name中输入AND3，可以找到三输入与门元件；在Name中输入NOR3，可以找到三输入或非门元件；在Name中输入NAND3，可以找到三输入与非门元件；在Name中输入VCC，可以找到高电平元件），完成框图文件se5_1.bdf的设计。保存文件后，选择主菜单files→Create/Update →Create Symbol Files for Current File,在se5_1.bdf文件上生成框图符号文件se5_1.bsf。打开uCONTROL.bdf文件，点击工具栏上的按钮，进入元件库，在Name中输入se5_1。点击OK按钮后，插入用户自定义的框图符号se5_1。

图3-4微地址转移逻辑电路

（2）微地址寄存器电路

新建一个框图文件，文件名为se6_1.bdf，按照图3-5设计微地址寄存器电路（点击工具栏上的按钮，进入元件库，在Name中输入DFFE，可以找到D触发器元件；在Name中输入NOT，可以找到非门元件），完成框图文件se6_1.bdf的设计。保存文件后，选择主菜单files→Create/Update →Create Symbol Files for Current File,在se6_1.bdf文件上生成框图符号文件se6_1.bsf。打开uCONTROL.bdf文件，点击工具栏上的按钮，进入元件库，在Name中输入se6_1。点击OK按钮后，插入用户自定义的框图符号se6_1。

图3-5 微地址寄存器电路

4、设计译码器电路，产生P[1]-P[4]信号。新建一个框图文件，文件名为decodec.bdf，按照图3-6设计译码器电路，完成框图文件decodec.bdf的设计。保存文件后，选择主菜单files→Create/Update →Create Symbol Files for Current File,在decodec.bdf文件上生成框图符号文件decodec.bsf。打开uCONTROL.bdf文件，点击工具栏上的按钮，进入元件库，在Name中输入decodec。点击OK按钮后，插入用户自定义的框图符号decodec。

图3-6 译码器decodec电路

5、uCONTROL.bdf文件，添加输入输出引脚，形成完整的微程序控制器电路，如图3-3所示。为方便观察，添加五个输出引脚P[1]、P[4]、SE[6..1]、M[6..1]、q[6..1]。

6、编译、仿真验证微控制器的逻辑功能。波形图设计具体过程：

（1）启动时，RST1=1，短暂置1，进行复位操作。

（2）RST1=0，SWB=1，SWA=1，I7-I2=000000。

（3）给一个T1脉冲，观察记录输出数据P[1]、P[4]、SE[6..1]、M[6..1]、q[6..1]。

（4）给一个T2脉冲，观察记录输出数据P[1]、P[4]、SE[6..1]、M[6..1]、q[6..1]。

（5）给一个T4脉冲，观察记录输出数据P[1]、P[4]、SE[6..1]、M[6..1]、q[6..1]。

（6）重复执行步骤（3）-（5）。

（7）令I7-I2分别取值000100、0010 00、001100、010000，重复执行（3）-（6）。

五、实验结果与分析

仿真波形图：

ADD指令：

STA指令：

OUT指令：

JMP指令：

仿真结果图：

ADD指令：

STA指令：

OUT指令：

JMP指令：

六、实验心得体会

这是计算机组成原理的第一个实验，虽然还有点陌生，但基本熟悉了整个实验系统的基本结构，了解了该实验装置按功能分成几大区，学会何时操作各种开关、按键。最重要的是通过实验掌握了运算器工作原理，熟悉了算术/逻辑运算的运算过程以及控制这种运算的方法，了解了进位对算术与逻辑运算结果的影响，对时序是如何起作用的没太弄清楚，相信随着后续实验的进行一定会搞清楚的。通过本次实验我掌握微程序控制器的组成原理，掌握微程序的编写、输入，观察微程序的运行，了解了运算器的工作原理，实操体会了具体的运算过程和指令细节。