交换机恢复出厂设置及其基本配置实验步骤

1. 实验教学目标

（1）了解交换机的文件管理；

（2）了解交换机的一些基本配置命令。

（3）了解什么时候需要将交换机恢复成出厂设置；

（4）了解交换机恢复出厂设置的方法；

（5）了解什么是带内管理；

（6）熟练掌握如何使用telnet方式管理交换机；

2. 实验教学内容

（1）给交换机设置enable密码，确定enable密码设置成功；对交换机做恢复出厂设置，重新启动后发现enable密码消失，表明恢复成功。

（2）按照拓扑图连接网络；PC和交换机的1口用网线相连；交换机的管理IP为192.168.1.100  掩码255.255.255.0；PC网卡的IP地址为192.168.1.101 掩码255.255.255.0。

一、设置交换机命令行界面的提示符（设置交换机的姓名）

switch>enable							     ！进入特权用户配置模式

switch#config t                               ！进入全局配置模式

switch(Config)#hostname S1   ！配置姓名

S1(Config)#exit               ！无需验证，即配即生效

二、设置交换机系统日期和时钟

switch#clock set ?                           ！使用？查询命令格式

<HH:MM:SS>               -- Time

switch#clock set 15:29:50                    ！配置当前时间

Current time is MON JAN 01 15:29:50 2001      ！配置完即有显示，注意年份不对

switch#clock set 15:29:50 ?                  ！使用？查询，原来命令没有结束

<YYYY.MM.DD>             -- Date <year:2000-2035>

<CR>

switch#clock set 15:29:50 2006.01.16         ！配置当前年月日

Current time is MON JAN 16 15:29:50 2006     ！正确显示

验证配置：（截图）

switch#show clock                            ！再用show命令验证

Current time is MON JAN 16 15:29:55 2006

switch#

三、清空交换机的配置。

switch>enable                     ！进入特权用户配置模式

switch#set default                ！使用set default 命令

Are you sure? [Y/N] = y           ！是否确认？

switch#write                      ！清空startup-config文件

switch#reload				      ！重新启动交换机

Process with reboot? [Y/N] y      ！

验证配置：（截图）

switch#show running-config

Current configuration:

!

hostname switch

!

Vlan 1

vlan 1

!

……                              !省略部分显示

使用telnet方式管理交换机

一、开启电脑Telnet服务：

打开“控制面板->程序->程序和功能->Windows功能”，选择Telnet相关功能如下图大括号内所示，点击确定。

二、关闭防火墙：

打开“控制面板->系统和安全->Windows防火墙->自定义设置”进入如下图点击关闭Windows防火墙，点击确定。

三、给交换机设置IP地址即管理IP。

DCS-3926S#config

DCS-3926S(Config)#interface vlan 1          ！进入vlan 1接口

02:20:17: %LINK-5-CHANGED: Interface Vlan1, changed state to UP

DCS-3926S(Config-If-Vlan1)#ip address 192.168.1.100 255.255.255.0 ！配置地址

DCS-3926S(Config-If-Vlan1)#no shutdown        ！激活vlan接口

DCS-3926S(Config-If-Vlan1)#exit

DCS-3926S(Config)#exit

DCS-3926S#

验证配置（截图）

DCS-3926S#show run

Current configuration:

!

hostname DCS-3926S

!

Vlan 1

vlan 1

!

Interface Ethernet0/0/1

……

Interface Ethernet0/0/24

!

interface Vlan1

interface vlan 1

ip address 192.168.1.100 255.255.255.0      ！已经配置好交换机IP地址

!

DCS-3926S#

四、为交换机设置授权Telnet用户。

DCS-3926S#config

DCS-3926S(Config)#username xuxp     !输入自己姓名

DCS-3926S(Config)#exit

DCS-3926S#

验证配置（截图）：

DCS-3926S#show run

Current configuration:

!

hostname DCS-3926S

!

telnet-user xuxp password 0 digital

!

Vlan 1

vlan 1

!

Interface Ethernet0/0/1

……

Interface Ethernet0/0/24

!

interface Vlan1

interface vlan 1

ip address 192.168.1.100 255.255.255.0

!

DCS-3926S#

五、验证配置

1、拓扑连接器配置

若想把主机C1连接到交换机1号口上，需要在拓扑连接器中配置，让其分别连接的拓扑连接器2、29号接口连接。

具体配置如下：

（1）查看所有拓扑连接器中所有已经连接

DCNTM‐48F#show ntmg                                      ！查看连接命令

Ntmg  VLAN Name    Ports                       State

1      3001         Ethernet0/0/1 Ethernet0/0/2    Connect

2      3002         Ethernet0/0/3 Ethernet0/0/4    Disconnect

3      3003         Ethernet0/0/5 Ethernet0/0/6    Disconnect

4      3004         Ethernet0/0/7 Ethernet0/0/8    Disconnect

5      3005         Ethernet0/0/9 Ethernet0/0/10   Disconnect

6      3006         Ethernet0/0/11 Ethernet0/0/12  Disconnect

7      3007         Ethernet0/0/13 Ethernet0/0/14  Disconnect

8      3008         Ethernet0/0/15 Ethernet0/0/16  Disconnect

9      3009         Ethernet0/0/17 Ethernet0/0/18  Disconnect

10     3010         Ethernet0/0/19 Ethernet0/0/20  Disconnect

11     3011         Ethernet0/0/21 Ethernet0/0/22  Disconnect

12     3012         Ethernet0/0/23 Ethernet0/0/24  Disconnect

13     3013         Ethernet0/0/25 Ethernet0/0/26  Disconnect

14     3014         Ethernet0/0/27 Ethernet0/0/28  Disconnect

15     3015         Ethernet0/0/29 Ethernet0/0/30  Disconnect

16     3016         Ethernet0/0/31 Ethernet0/0/32  Disconnect

17     3017         Ethernet0/0/33 Ethernet0/0/34  Disconnect

18     3018         Ethernet0/0/35 Ethernet0/0/36  Disconnect

19     3019         Ethernet0/0/37 Ethernet0/0/38  Disconnect

20     3020         Ethernet0/0/39 Ethernet0/0/40  Disconnect

21     3021         Ethernet0/0/41 Ethernet0/0/42  Disconnect

22     3022         Ethernet0/0/43 Ethernet0/0/44  Disconnect

23     3023         Ethernet0/0/45 Ethernet0/0/46  Disconnect

24     3024         Ethernet0/0/47 Ethernet0/0/48  Disconnect

DCNTM‐48F#

（2）删除原有连接（必须删除所有已有连接！！！）

DCNTM‐48F#config

DCNTM‐48F(config)# no ntmg number <number> port               ！<number>为1-24

必须删除所有原有连接，输入第一条命令后，按键盘中PgUp向上箭头键重复命令修改number值即可。删除所有连接完毕后再次查看连接情况。

（3）新建连接

DCNTM‐48F(config)#ntmg number 1 port e0/0/2 e0/0/29             ！下划线部分可以更改，此例子创建1号连接组为主机1和交换机1号口连接。

2、配置主机的IP地址，在本实验中要与交换机的IP地址在一个网段。

打开“控制面板->网络和Internet->网络连接”进入网卡页面，选择本地连接中的D-Link网卡，点击“Internet协议版本4（TCP/IPv4）”属性进入配置IP地址

验证配置：（截图）

单击“开始”菜单中的“运行”选项，键入“cmd”命令，进入DOS 命令行窗口。在PC主机的DOS命令行中使用ipconfig命令查看IP地址配置

六、验证主机与交换机是否连通。（截图）

验证方法1：在交换机中ping主机

DCS-3926S#ping 192.168.1.101

Type ^c to abort.

Sending 5 56-byte ICMP Echos to 192.168.1.101, timeout is 2 seconds.

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/1 ms

DCS-3926S#

很快出现5个“!”表示已经连通。

验证方法2：单击“开始”菜单中的“运行”选项，键入“cmd”命令，进入DOS 命令行窗口。在主机DOS命令行中ping交换机，出现以下显示表示连通。

七、使用Telnet登录。（截图）

打开微软视窗系统，点击“开始”——“运行”，运行Windows自带的Telnet客户端程序，并且指定Telnet的目的地址

需要输入正确的登录名，密码没设，回车即可，登录名是之前设置的username。