跨交换机相同VLAN间通讯

- 实验要求

在交换机A和交换机B上分别划分两个基于端口的VLAN：VLAN100，VLAN200。

| VLAN | 端口成员 |
| --- | --- |
| 100 | 1 |
| 200 | 3 |
| Trunk口 | 4 |

使得交换机之间VLAN100的成员能够互相访问，VLAN200的成员能够互相访问；VLAN100和VLAN200成员之间不能互相访问。

PC1和PC2的网络设置为：

| 设备 | IP地址 | Mask |
| --- | --- | --- |
| 交换机A | 192.168.1.11 | 255.255.255.0 |
| 交换机B | 192.168.1.12 | 255.255.255.0 |
| PC1 | 192.168.1.101 | 255.255.255.0 |
| PC2 | 192.168.1.102 | 255.255.255.0 |

PC1、PC2分别接在不同交换机VLAN100的成员端口1、2上，两台PC互相可以ping通；PC1、PC2分别接在不同交换机VLAN200的成员端口3上，两台PC互相可以ping通；PC1和PC2接在不同VLAN的成员端口上则互相ping不通。

- 实验步骤

第一步：交换机恢复出厂设置

switch#set default

switch#write

switch#reload

第二步：给交换机设置标示符和管理IP。

交换机A：

switch(Config)#hostname switchA

switchA(Config)#interface vlan 1

switchA(Config-If-Vlan1)#ip address 192.168.1.11 255.255.255.0

switchA(Config-If-Vlan1)#no shutdown

switchA(Config-If-Vlan1)#exit

switchA(Config)#

交换机B：登录另一台交换机

switch(Config)#hostname switchB

switchB(Config)#interface vlan 1

switchB(Config-If-Vlan1)#ip address 192.168.1.12 255.255.255.0

switchB(Config-If-Vlan1)#no shutdown

switchB(Config-If-Vlan1)#exit

switchB(Config)#

第三步：在交换机中创建vlan100和vlan200，并添加端口。

交换机A：

switchA(Config)#vlan 100

switchA(Config-Vlan100)#

switchA(Config-Vlan100)#switchport interface ethernet 0/0/1

switchA(Config-Vlan100)#exit

switchA(Config)#vlan 200

switchA(Config-Vlan200)#switchport interface ethernet 0/0/3

switchA(Config-Vlan200)#exit

switchA(Config)#

验证配置：（截图）

switchA#show vlan

交换机B做和交换机A一样的配置！！！

第四步：设置交换机trunk端口

交换机A：

switchA(Config)#interface ethernet 0/0/4

switchA(Config-Ethernet0/0/4)#switchport mode trunk

Set the port Ethernet0/0/4 mode TRUNK successfully

switchA(Config-Ethernet0/0/4)#switchport trunk allowed vlan all

set the port Ethernet0/0/4 allowed vlan successfully

switchA(Config-Ethernet0/0/24)#exit

switchA(Config)#exit

验证配置：(截图)

switchA#show vlan

交换机B做和交换机A一样的配置！！！

三、实验验证以C1、C2为例

第一步 配置PC1、PC2的IP地址

PC1 C1 	192.168.1.101  	255.255.255.0

PC2 C2	192.168.1.102  	255.255.255.0

分别打开C1、C2的“控制面板->网络和Internet->网络连接”进入网卡页面，选择本地连接中的D-Link网卡，点击“Internet协议版本4（TCP/IPv4）”属性进入配置IP地址。

第二步 关闭防火墙：

打开“控制面板->系统和安全->Windows防火墙->自定义设置”进入如下图点击关闭Windows防火墙，点击确定。

第三步 拓扑连接器配置

- 连接两台交换机trunk口

登录网络拓扑连接器，删除所有已有连接后，（删除和查看命令参考后文）

新建交换机trunk口连接配置如下：

DCNTM‐48F(config)#ntmg number 1 port e0/0/36 e0/0/40

验证（截图）

交换机Aping交换机B：

switchA#ping 192.168.1.12

Type ^c to abort.

Sending 5 56-byte ICMP Echos to 192.168.1.12, timeout is 2 seconds.

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/1 ms

switchA#

！！！以C1作为PC1、C2作为PC2为例

- 将C1连到交换机A（图中交换机2），C2连接到交换机B（图中交换机3）

上图所示保留两台交换机的连接，即上一步拓扑连接器的e0/0/36 e0/0/40的连接组

依次按下表建立连接组，然后在PC1上进行ping操作，结果与下表相符后，截图。拓扑连接器内配置删除连接命令，继续配置下一组连接进行测试。

| PC1位置 | PC2位置 | 拓扑连接器 | 动作 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 交换机2的1 |  | E0/0/2连E0/0/33 | PC1 ping 交换机B 192.168.1.12 | 不通 |
| 交换机2的3端口 |  | E0/0/2连E0/0/35 | PC1 ping交换机B 192.168.1.12 | 不通 |
| 交换机2的2端口 |  | E0/0/2连E0/0/34 | PC1 ping交换机B 192.168.1.12 | 通 |
| 交换机2的1端口 | 交换机3的1端口 | E0/0/2连E0/0/33 E0/0/4连E0/0/37 | PC1 ping PC2 192.168.1.102 | 通 |
| 交换机2的1端口 | 交换机3的3端口 | E0/0/2连E0/0/33 E0/0/4连E0/0/39 | PC1 ping PC2 192.168.1.12 | 不通 |

相关配置命令参考如下：

（1）查看所有拓扑连接器中所有已经连接

DCNTM‐48F#show ntmg                                      ！查看连接命令

Ntmg  VLAN Name    Ports                       State

1      3001         Ethernet0/0/1 Ethernet0/0/2    Connect

2      3002         Ethernet0/0/3 Ethernet0/0/4    Disconnect

3      3003         Ethernet0/0/5 Ethernet0/0/6    Disconnect

4      3004         Ethernet0/0/7 Ethernet0/0/8    Disconnect

5      3005         Ethernet0/0/9 Ethernet0/0/10   Disconnect

6      3006         Ethernet0/0/11 Ethernet0/0/12  Disconnect

7      3007         Ethernet0/0/13 Ethernet0/0/14  Disconnect

8      3008         Ethernet0/0/15 Ethernet0/0/16  Disconnect

9      3009         Ethernet0/0/17 Ethernet0/0/18  Disconnect

10     3010         Ethernet0/0/19 Ethernet0/0/20  Disconnect

11     3011         Ethernet0/0/21 Ethernet0/0/22  Disconnect

12     3012         Ethernet0/0/23 Ethernet0/0/24  Disconnect

13     3013         Ethernet0/0/25 Ethernet0/0/26  Disconnect

14     3014         Ethernet0/0/27 Ethernet0/0/28  Disconnect

15     3015         Ethernet0/0/29 Ethernet0/0/30  Disconnect

16     3016         Ethernet0/0/31 Ethernet0/0/32  Disconnect

17     3017         Ethernet0/0/33 Ethernet0/0/34  Disconnect

18     3018         Ethernet0/0/35 Ethernet0/0/36  Disconnect

19     3019         Ethernet0/0/37 Ethernet0/0/38  Disconnect

20     3020         Ethernet0/0/39 Ethernet0/0/40  Disconnect

21     3021         Ethernet0/0/41 Ethernet0/0/42  Disconnect

22     3022         Ethernet0/0/43 Ethernet0/0/44  Disconnect

23     3023         Ethernet0/0/45 Ethernet0/0/46  Disconnect

24     3024         Ethernet0/0/47 Ethernet0/0/48  Disconnect

DCNTM‐48F#

（2）删除原有连接（必须删除所有已有连接！！！）

DCNTM‐48F#config

DCNTM‐48F(config)# no ntmg number <number> port               ！<number>为1-24

必须删除所有原有连接，输入第一条命令后，按键盘中PgUp向上箭头键重复命令修改number值即可。删除所有连接完毕后再次查看连接情况。

（3）新建连接（按表格提示）

DCNTM‐48F(config)#ntmg number 1 port e0/0/2 e0/0/29             ！下划线部分可以更改，此例子创建1号连接组为主机1和交换机1号口连接。

第四步 截图5个ping的结果

按表格情况依次配置拓扑连接器，PC1脑点击运行输入cmd，进入DOS命令，做表格内的ping操作。单击“开始”菜单中的“运行”选项，键入“cmd”命令，进入DOS 命令行窗口。