交换机VLAN划分实验

一、实验要求

在交换机上划分两个基于端口的VLAN：VLAN100，VLAN200。

| VLAN | 端口成员 |
| --- | --- |
| 100 | 1、2 |
| 200 | 3 |

使得VLAN100的成员能够互相访问，VLAN200的成员能够互相访问；VLAN100和VLAN200成员之间不能互相访问。

PC1和PC2的网络设置为：

| 设备 | IP地址 | Mask |
| --- | --- | --- |
| 交换机A | 192.168.1.11 | 255.255.255.0 |
| PC1 | 192.168.1.101 | 255.255.255.0 |
| PC2 | 192.168.1.102 | 255.255.255.0 |

PC1、PC2接在VLAN100的成员端口1、2上，两台PC互相可以ping通； PC1接在VLAN100的成员端口1、2上，PC2接在VLAN200的成员端口3上，则互相ping不通。

### 二、实验步骤

第一步：交换机恢复出厂设置

switch#set default

switch#write

switch#reload

第二步：给交换机设置IP地址即管理IP。

switch#config

switch(Config)#interface vlan 1

switch(Config-If-Vlan1)#ip address 192.168.1.11 255.255.255.0

switch(Config-If-Vlan1)#no shutdown

switch(Config-If-Vlan1)#exit

switch(Config)#exit

第三步：创建vlan100和vlan200。

switch(Config)#

switch(Config)#vlan 100

switch(Config-Vlan100)#exit

switch(Config)#vlan 200

switch(Config-Vlan200)#exit

switch(Config)#

验证配置：（截图）

switch#show vlan

VLAN Name         Type       Media     Ports

---- ------------ ---------- --------- ----------------------------------------

1    default      Static     ENET      Ethernet0/0/1       Ethernet0/0/2

Ethernet0/0/3       Ethernet0/0/4

Ethernet0/0/5       Ethernet0/0/6

Ethernet0/0/7       Ethernet0/0/8

Ethernet0/0/9       Ethernet0/0/10

100  VLAN0100     Static     ENET   ！已经创建了vlan100，vlan100中没有端口；

200  VLAN0200     Static     ENET   ！已经创建了vlan200，vlan200中没有端口；

第四步：给vlan100和vlan200添加端口。

switch(Config)#vlan 100             ！进入vlan 100

switch(Config-Vlan100)#switchport interface ethernet 0/0/1-2

！给vlan100加入端口1-2

Set the port Ethernet0/0/1 access vlan 100 successfully

Set the port Ethernet0/0/2 access vlan 100 successfully

switch(Config-Vlan100)#exit

switch(Config)#vlan 200              ！进入vlan 200

switch(Config-Vlan200)#switchport interface ethernet 0/0/3

！给vlan200加入端口3

Set the port Ethernet0/0/3 access vlan 200 successfully

switch(Config-Vlan200)#exit

验证配置：（截图）

switch#show vlan

VLAN Name         Type       Media     Ports

---- ------------ ---------- --------- ---------------------------------------

1    default      Static     ENET      Ethernet0/0/4

100  VLAN0100     Static     ENET      Ethernet0/0/1       Ethernet0/0/2

200  VLAN0200     Static     ENET     Ethernet0/0/3

三、实验验证以C1、C2为例

第一步配置PC1、PC2的IP地址

PC1 C1 	192.168.1.101  	255.255.255.0

PC2 C2	192.168.1.102  	255.255.255.0

分别打开C1、C2的“控制面板->网络和Internet->网络连接”进入网卡页面，选择本地连接中的D-Link网卡，点击“Internet协议版本4（TCP/IPv4）”属性进入配置IP地址。

第二步 关闭防火墙：

打开“控制面板->系统和安全->Windows防火墙->自定义设置”进入如下图点击关闭Windows防火墙，点击确定。

第三步 拓扑连接器配置

！！！以C1作为PC1、C2作为PC2为例

若想把主机C1连接到交换机1号口上，需要在拓扑连接器中配置，让其分别连接的拓扑连接器2、29号接口连接。若想把主机C2连接到交换机2号口上，需要在拓扑连接器中配置，让其分别连接的拓扑连接器4、30号接口连接。

| PC1位置 | PC2位置 | 拓扑连接器 | 动作 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1或2端口 |  | E0/0/2连e0/0/29或e0/0/30 | PC1 ping 192.168.1.11 | 不通 |
| 3端口 |  | E0/0/2连e0/0/31 | PC1 ping 192.168.1.11 | 不通 |
| 4端口 |  | E0/0/2连e0/0/32 | PC1 ping 192.168.1.11 | 通 |
| 1端口 | 2端口 | E0/0/2连e0/0/29 E0/0/4连e0/0/30 | PC1 ping PC2 192.168.1.102 | 通 |
| 1端口 | 3端口 | E0/0/2连e0/0/29 E0/0/4连e0/0/31 | PC1 ping PC2 192.168.1.102 | 不通 |

表格一行为一组验证，配置完一次拓扑连接器后，进行主机进行一次ping操作，且操作结果于表格相符后截图，删除该条连接重新配置下组连接，进行上述五组验证！！！

相关配置命令参考如下：

（1）查看所有拓扑连接器中所有已经连接

DCNTM‐48F#show ntmg                                      ！查看连接命令

Ntmg  VLAN Name    Ports                       State

1      3001         Ethernet0/0/1 Ethernet0/0/2    Connect

2      3002         Ethernet0/0/3 Ethernet0/0/4    Disconnect

3      3003         Ethernet0/0/5 Ethernet0/0/6    Disconnect

4      3004         Ethernet0/0/7 Ethernet0/0/8    Disconnect

5      3005         Ethernet0/0/9 Ethernet0/0/10   Disconnect

6      3006         Ethernet0/0/11 Ethernet0/0/12  Disconnect

7      3007         Ethernet0/0/13 Ethernet0/0/14  Disconnect

8      3008         Ethernet0/0/15 Ethernet0/0/16  Disconnect

9      3009         Ethernet0/0/17 Ethernet0/0/18  Disconnect

10     3010         Ethernet0/0/19 Ethernet0/0/20  Disconnect

11     3011         Ethernet0/0/21 Ethernet0/0/22  Disconnect

12     3012         Ethernet0/0/23 Ethernet0/0/24  Disconnect

13     3013         Ethernet0/0/25 Ethernet0/0/26  Disconnect

14     3014         Ethernet0/0/27 Ethernet0/0/28  Disconnect

15     3015         Ethernet0/0/29 Ethernet0/0/30  Disconnect

16     3016         Ethernet0/0/31 Ethernet0/0/32  Disconnect

17     3017         Ethernet0/0/33 Ethernet0/0/34  Disconnect

18     3018         Ethernet0/0/35 Ethernet0/0/36  Disconnect

19     3019         Ethernet0/0/37 Ethernet0/0/38  Disconnect

20     3020         Ethernet0/0/39 Ethernet0/0/40  Disconnect

21     3021         Ethernet0/0/41 Ethernet0/0/42  Disconnect

22     3022         Ethernet0/0/43 Ethernet0/0/44  Disconnect

23     3023         Ethernet0/0/45 Ethernet0/0/46  Disconnect

24     3024         Ethernet0/0/47 Ethernet0/0/48  Disconnect

DCNTM‐48F#

（2）删除原有连接（必须删除所有已有连接！！！）

DCNTM‐48F#config

DCNTM‐48F(config)# no ntmg number <number> port               ！<number>为1-24

必须删除所有原有连接，输入第一条命令后，按键盘中PgUp向上箭头键重复命令修改number值即可。删除所有连接完毕后再次查看连接情况。

（3）新建连接（按表格提示）

DCNTM‐48F(config)#ntmg number 1 port e0/0/2 e0/0/29             ！下划线部分可以更改，此例子创建1号连接组为主机1和交换机1号口连接。

第四步 截图5个ping的结果

按表格情况依次配置拓扑连接器，PC1脑点击运行输入cmd，进入DOS命令，做表格内的ping操作。单击“开始”菜单中的“运行”选项，键入“cmd”命令，进入DOS 命令行窗口。