实验四 路由器静态路由的配置

一、实验目的

  - 掌握静态路由的配置方法

  - 理解静态路由的工作过程和使用环境

二、应用环境

  - 在路由器较少而且网络比较问题的环境里，为了减少路由器的开销和带宽的占用，通常手工配置静态路

  - 该网络的每个路由器都必须有所有目的网络的路由

  - 需要配置所有非直连的路由

三、实验设备

  - DCR-1702	三台

  - CR-V35FC	一条

  - CR-V35MT	一条

四、实验拓扑

这里的尾号是路由器设备编号的尾号。拓扑连接器配置页面可以去交换实验里找到。

路由器可以在路由实验2中找到。

A、B、C、D、F组请用以下拓扑来做 ：

需要在拓扑连接器上操作的命令是： ntmg num 1 po e0/0/15 e0/0/19

请注意：拓扑连接器上所有的组删除后再配置！！！

E组请用以下拓扑来做：

需要在拓扑连接器上操作的命令是： ntmg num 1 po e0/0/1 e0/0/19

请注意：拓扑连接器上所有的组删除后再配置！！！

尾号1路由器可以在路由实验1种找到。

五、实验要求

配置表：ABCDF组

| Router-A |  | Router-B |  | Router-C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S3/0 | 192.168.1.1 | S0/1 | 192.168.1.2 | F0/0 | 192.168.2.2 |
| 随意 | 192.168.0.1 | F0/0 | 192.168.2.1 | 随意 | 192.168.3.1 |

配置表：E组

| Router-A |  | Router-B |  | Router-C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S0/2 | 192.168.1.1 | S0/2 | 192.168.1.2 | G2/0 | 192.168.2.2 |
| 随意 | 192.168.0.1 | F0/0 | 192.168.2.1 | 随意 | 192.168.3.1 |

随意的接口选择：show ip int bri里，条件一是配置表中没有使用的，条件二protocol-status是up的。

六、实验步骤

ABCDF组：

第一步：参照实验三，按照上表配置所有接口的IP地址，保证所有接口全部是up状态，测试连通性，以下是串口配置的模板（S开头的接口就是串口）：

Router-A_config#interface s3/0								！进入接口模式

Router-A_config_s3/0#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0		！配置IP地址

Router-A_config_s3/0#encapsulation PPP						！封装PPP协议

Router-A_config_s3/0# physical-layer speed 64000				！配置DCE时钟频率

Router-A-config_s3/0#no shutdown

Router-A-config_s3/0#exit

Router-A_config#interface G1/0							！进入接口，可改为随意接口

Router-A_config_g1/0#ip address 192.168.0.1 255.255.255.0		！配置IP地址

Router-A_config-g1/0#no shutdown

Router-B_config#interface s1/0								！进入接口模式

Router-B_config_s1/0#ip address 192.168.1.2 255.255.255.0		！配置IP地址

Router-B_config_s1/0#encapsulation PPP						！封装PPP协议

Router-B_config_s1/0#no shutdown

Router-B_config_s1/0#exit									！按ctrl + z进入特权模式

Router-B_config#interface f0/0								！进入接口模式

Router-B_config_f0/0#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0		！配置IP地址

Router-C_config#interface f0/0								！进入接口模式

Router-C_config_f0/0#ip address 192.168.2.2 255.255.255.0		！配置IP地址

Router-C_config_f0/0#exit

Router-C_config#interface f0/3						！进入接口模式，可改为随意接口

Router-C_config_f0/3#ip address 192.168.3.1 255.255.255.0		！配置IP地址

配置完成后，需要每台路由器的show ip int bri 命令截图

第二步：查看ROUTER-A的路由表

Router-A#show ip route

Codes: C - connected, S - static, R - RIP, B - BGP, BC - BGP connected

D - DEIGRP, DEX - external DEIGRP, O - OSPF, OIA - OSPF inter area

ON1 - OSPF NSSA external type 1, ON2 - OSPF NSSA external type 2

OE1 - OSPF external type 1, OE2 - OSPF external type 2

DHCP - DHCP type

VRF ID: 0

C      192.168.0.0/24       is directly connected, FastEthernet0/0	！直连的路由

C      192.168.1.0/24       is directly connected, Serial1/1		！直连的路由

第三步：查看ROUTER-B的路由表

Router-B#show ip route

Codes: C - connected, S - static, R - RIP, B - BGP, BC - BGP connected

D - DEIGRP, DEX - external DEIGRP, O - OSPF, OIA - OSPF inter area

ON1 - OSPF NSSA external type 1, ON2 - OSPF NSSA external type 2

OE1 - OSPF external type 1, OE2 - OSPF external type 2

DHCP - DHCP type

VRF ID: 0

C      192.168.1.0/24       is directly connected, Serial1/0

C      192.168.2.0/24       is directly connected, FastEthernet0/0

第四步：查看ROUTER-C的路由表

Router-B#show ip route

Codes: C - connected, S - static, R - RIP, B - BGP, BC - BGP connected

D - DEIGRP, DEX - external DEIGRP, O - OSPF, OIA - OSPF inter area

ON1 - OSPF NSSA external type 1, ON2 - OSPF NSSA external type 2

OE1 - OSPF external type 1, OE2 - OSPF external type 2

DHCP - DHCP type

VRF ID: 0

C      192.168.1.0/24       is directly connected, Serial1/0

C      192.168.2.0/24       is directly connected, FastEthernet0/0

第五步：在路由器A上配置并查看路由表

Router-A_config#ip route 192.168.2.0  255.255.255.0  192.168.1.2！配置192.168.2.0 的路由

Router-A_config#ip route 192.168.3.0  255.255.255.0  192.168.1.2！配置192.168.3.0 的路由

Router-A#show ip route   （截图）

Codes: C - connected, S - static, R - RIP, B - BGP, BC - BGP connected

D - DEIGRP, DEX - external DEIGRP, O - OSPF, OIA - OSPF inter area

ON1 - OSPF NSSA external type 1, ON2 - OSPF NSSA external type 2

OE1 - OSPF external type 1, OE2 - OSPF external type 2

DHCP - DHCP type

VRF ID: 0

S      192.168.3.0/24        [1,0] via 192.168.1.2

S      192.168.2.0/24        [1,0] via 192.168.1.2

C      192.168.0.0/24       is directly connected, FastEthernet0/0

C      192.168.1.0/24       is directly connected, Serial1/1

注意到出现刚才配置的静态路由。

第六步：在路由器B上配置并查看路由表

Router-B_config#ip route 192.168.0.0  255.255.255.0  192.168.1.1

Router-B_config#ip route 192.168.3.0  255.255.255.0  192.168.2.2

Router-B#2004-1-1 00:15:58 Configured from console 0 by DEFAULT

Router-B#show ip route（截图）

Codes: C - connected, S - static, R - RIP, B - BGP, BC - BGP connected

D - DEIGRP, DEX - external DEIGRP, O - OSPF, OIA - OSPF inter area

ON1 - OSPF NSSA external type 1, ON2 - OSPF NSSA external type 2

OE1 - OSPF external type 1, OE2 - OSPF external type 2

DHCP - DHCP type

VRF ID: 0

S      192.168.0.0/24        [1,0] via 192.168.1.1

S      192.168.3.0/24        [1,0] via 192.168.2.2

C      192.168.1.0/24       is directly connected, Serial1/0

C      192.168.2.0/24       is directly connected, FastEthernet0/0

第七步：在路由器C上配置并查看路由表

Router-C_config# ip route 192.168.0.0  255.255.255.0  192.168.2.1

Router-C_config# ip route 192.168.1.0  255.255.255.0  192.168.2.1

Router-C_config_rip#^Z

Router-C#show ip route  （截图）

Codes: C - connected, S - static, R - RIP, B - BGP

D - DEIGRP, DEX - external DEIGRP, O - OSPF, OIA - OSPF inter area

ON1 - OSPF NSSA external type 1, ON2 - OSPF NSSA external type 2

OE1 - OSPF external type 1, OE2 - OSPF external type 2

S      192.168.0.0/24        [1,0] via 192.168.2.1

S      192.168.1.0/24        [1,0] via 192.168.2.1

C    192.168.2.0/24     is directly connected,  FastEthernet0/0

C    192.168.3.0/24     is directly connected,  Ethernet1/0

第八步：在路由器C和路由器A上分别测试连通性 （截图）

Router-A#ping 192.168.3.1 -i 192.168.0.1

PING 192.168.1.2 (192.168.1.2): 56 data bytes

!!!!!

Router-C#ping 192.168.0.1 -i 192.168.3.1

PING 192.168.2.2 (192.168.2.2): 56 data bytes

!!!!!

最后截图每台设备的show run命令（看到ip route 和 接口地址配置即可）。

七、注意事项和排错

  - 只配置非直连的网段

  - 配置内容为目的网络和下一跳

  - 掩码可以根据实际情况进行超网（汇总）以减少路由表的长度

八、共同思考

  - 如果只配置一个方向的路由，能否通信？

  - 如果在配置路由器A的时候，目的网络为192.168.3.0 的下一条写成了192.168.2.2 会有什么问题？

  - 使用？查看ip route 命令还有哪些参数？各有什么作用

九、课后练习

将地址改为10.0.0.0/24这个网段重复以上实验

附录：拓扑连接器使用方法

相关配置命令参考如下：

（1）查看所有拓扑连接器中所有已经连接

DCNTM‐48F#show ntmg                                      ！查看连接命令

Ntmg  VLAN Name    Ports                       State

1      3001         Ethernet0/0/1 Ethernet0/0/2    Connect

2      3002         Ethernet0/0/3 Ethernet0/0/4    Disconnect

3      3003         Ethernet0/0/5 Ethernet0/0/6    Disconnect

4      3004         Ethernet0/0/7 Ethernet0/0/8    Disconnect

……

DCNTM‐48F#

（2）删除原有连接（必须删除所有已有连接！！！）

DCNTM‐48F#config

DCNTM‐48F(config)# no ntmg number <number> port               ！<number>为1-24

必须删除所有原有连接，输入第一条命令后，按键盘中PgUp向上箭头键重复命令修改number值即可。删除所有连接完毕后再次查看连接情况。

（3）新建连接（按表格提示）

DCNTM‐48F(config)#ntmg number 1 port e0/0/2 e0/0/29             ！下划线部分可以更改，此例子创建1号连接组为主机1和交换机1号口连接。